RFID开发文档

V2.9

目录

1. 常用方法使用流程	4

1.1 初始化	4

1.2 盘点	5

1.3 读取标签	5

1.4 写标签	5

1.5 读取功率	5

1.6 写入功率	6

1.7 参数设置	6

1.8 长距（带手柄）设备控制扫描头出光	7

2. 回调接口	8

注：下面的函数的参数名和上面是一一对应的，只是给出了具体含义，有一些参数目前没有实际作用。	8

onInventoryTag	8

onInventoryTagEnd	9

3. RFID相关接口	9

3.1 init【初始化】	9

3.2 release【释放资源】	9

3.3 disConnect【断开rfid连接】	10

3.4 isConnected【判断是否连接上rfid模块】	10

3.5 registerCallback【注册回调】	10

3.6 startInventory【开始扫描（盘点）】	11

3.7 stopInventory【停止扫描】	11

3.8 readTag【读取标签】	11

3.9 readDataByTid【通过tid读取数据】	12

3.10 inventorySingle【单标签查询】	12

3.11 writeTag【写标签】	13

3.12 writeTagByTid【通过tid向各存储区写数据】	13

3.13 writeEpc【广播方式随机改写一张标签的EPC号】	14

3.14 killTag【销毁标签】	15

3.15 KillbyTID【通过TID销毁标签】	15

3.16 lockTag【锁定标签】	15

3.17 LockbyTID【通过TID锁定标签】	17

3.18 setQueryMode【设置查询模式】	18

3.19 getQueryMode【获取查询模式】	18

3.20 getFirmwareVersion【获取固件版本】	18

3.21 setOutputPower【设置输出功率】	19

3.22 getOutputPower【查询输出功率】	19

3.23 setFrequencyRegion【设置频率区域】	20

3.24 getFrequencyRegion【获取频率区域】	20

3.25 addMask【添加掩码】（短距不支持）	20

3.26 clearMask【清除掩码】	21

3.27 unregisterCallback【注销回调】	21

3.28 getModuleFirmware【获取模块固件信息】	22

3.29 setScanInterval【设置盘存间隔时间】	22

3.30 getScanInterval【读取盘存间隔时间】	22

3.31 startRead【启动盘点】	23

3.32 scanRfid【询查标签】	23

3.33 setInventoryParameter【设置盘点参数】	23

3.34 getDeviceId【获取序列号】	23

3.35 setCustomRegion【设置自定义频段】（国标无效）	24

3.36 getCustomRegion【获取自定义频段】（国标无效）	24

3.37 setProfile【设置链路配置信息】	25

3.38 setRange【设置识别距离】	25

3.39 getRange【获取设置的识别距离】	26

3.40 GetReaderType【获取模块类型】	26

3.41 getReaderTemperature【查询内部温度】	26

3.42 startInventoryLed【询查ELD标签】	27

3.43 stopInventoryLed【停止询查ELD标签】	27

3.44 enableLog【开启或者关闭日志】	27

3.45 inventoryOnce【单次询查】	28

3.46 inventoryOnceMix【单次混合询查】	29

3.47 writeTagEpc【写标签EPC区】	29

3.48 writeTagEpcByTid【通过tid写EPC区】	30

3.49 findEpc【查找标签】	30

附录1：常见错误码	32

附录2：频段说明	32

附录3:  RSSI参数对照表	34

- 常用方法使用流程

说明：

由于RFID模块运行状态相对比较耗电，在APP不使用RFID模块或者APP处于后台（不活动状态的时候），建议APP给RFID模块进行下电处理。

对应方法如下（详情可参考demo代码）：

1>使用RFID功能或APP处于前台时：

（该方法执行完在2秒左右，需要逻辑做对应处理）

RFIDSDKManager.getInstance().init(InitListener);

2>RFID功能不使用或APP处于后台时：

RFIDSDKManager.getInstance().disConnect();
	RFIDSDKManager.getInstance().power(false);

  - 初始化

- private void initRfid() { - // 在异步回调中拿到RFID实例 - RFIDManager.getInstance().init(new InitListener() { - @Override - public void onStatus(boolean status) { - if ( status ) { - Log.d(TAG, "initRfid() success."); - mRfidManager = RFIDManager.getInstance().getRfidManager(); - }else { - Log.d(TAG, "initRfid fail."); - } - } - }); - }

  - 盘点

- 当rfidmanager初始化后就可以使用盘点方法。

- 通过rfidmanager.startInventory()方法开始盘点。盘点的结果可以通过，自己实现的IRfidCallback 的实现类中onInventoryTag获取相关数据。

- 步骤：

开始盘点：

- Rfidmanager.startInventory(int session);

回调实现体中的onInventoryTag(回调)

  - 读取标签

- 通过RFIDManager的readTag方法来读标签，

- 步骤：

- String result=

- rfidmanager.readTag(epc,btMemBank,btWordAdd,btWordCnt,btAryPassWord),直接返回标签读到的结果。

  - 写标签

- 通过rfidmanager的writeTag方法。

- 步骤：

- 写操作：

- //写标签（任意区和地址）

- int ret =

- rfidmanager.writeTag(epc,btAryPassWord,btMemBank,btWordAdd,btAryData);

- //写EPC区

- int ret =rfidmanager.writeTagEpc(epc,strPassword,strData);

- 方法会直接返回结果，0是成功，其他是失败。

- 1.5 读取功率

- 通过rfidmanager的getOutputPower获取，

- 获取功率：rfidmanager.getOutputPower()，该方法会直接返回当前设备的功率。

- 1.6 写入功率

- 通过rfidmanager的setOutputPower方法。

- 设置输出功率：rfidmanager.setOutputPower(power),该方法会直接返回int值0是成功，其他是失败。

## 1.7 参数设置

参数接口

public class RfidParameter{

public byte ComAddr;

public int IvtType;

public int Memory;

public String Password;

public int WordPtr;

public int Length;

public int Session;

public int QValue;

public int ScanTime;

public int Antenna;

public int Interval;

public byte MaskMem;

public byte MaskAdr[] = new byte[2];

public byte MaskLen;

public byte[]MaskData=new byte[32];

}

| 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| IvtType | int | 0-EPC查询;1-混合查询;2-FastID.默认0. |
| Memory | int | 混合查询区域，默认2 |
| Password | String | 标签访问密码，默认00000000 |
| WordPtr | int | 混合查询起始地址，默认0 |
| Length | int | 混合查询长度，默认6 |
| Session | int | 范围0~3.默认0 |
| QValue | int | 范围0~15，默认4 |
| ScanTime | int | 询查命令最大响应时间，默认20（N*100ms）， 比如设置2000ms，则传入 20（20*100） |
| Interval | int | 询查命令之间的间隔时间,默认0 （N*10ms）, 比如设置10ms，则传入 1（1*10） |
| MaskMem | byte | 掩码区域，默认2 |
| MaskAdr | byte[] | 掩码起始地址，默认000 |
| MaskLen | int | 掩码长度，0表示不启用掩码 |
| MaskData | byte[] | 掩码数据 |

获取当前参数：

RfidParameter rfidParameter =  mRfidManager.getInventoryParameter();

设置参数：

RfidParameter rfidParameter =  mRfidManager.getInventoryParameter();

rfidParameter.Session = 0;

rfidParameter.Interval = 0;

rfidParameter.QValue = 6;

.......

mRfidManager.setInventoryParameter(rfidParameter);

## 1.8 长距（带手柄）设备控制扫描头出光

RFIDSDKManager.getInstance().enableScanHead(boolean isOpen);

说明：此方法是针对长距带手柄RFID设备，控制手柄上的按键，是否触发扫码头扫码； 传入true,触发扫码；传入false，不触发扫码。

- 回调接口

public interface IRfidCallback {

void onInventoryTag(String EPC, String mData, String strRSSI) ;

void onInventoryTagEnd();

}

- 注：下面的函数的参数名和上面是一一对应的，只是给出了具体含义，有一些参数目前没有实际作用。

- onInventoryTag

| 定义 | void onInventoryTag(String EPC, String TID, String strRSSI); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该方法会在开启盘点后，通过回调该方法返回找到标签的信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | String | 盘点到的标签的epc号 |
|  | TID | String | 标签的TID |
|  | strRSSI | String | 标签的信号强度 |

- onInventoryTagEnd

| 定义 | void onInventoryTagEnd(); |
| --- | --- |
| 说明 | 此方法盘点结束的时候调用。 |

- RFID相关接口

## 3.1 init【初始化】

| 定义 | public void init(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 初始化RFIDManager。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

## 3.2 release【释放资源】

| 定义 | public void release(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 释放资源 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.3 disConnect【断开rfid连接】

| 定义 | public void disConnect(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 断开rfid连接模块。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.4 isConnected【判断是否连接上rfid模块】

| 定义 | public boolean isConnected(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 判断是否连接上。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (boolean) | 成功：true ；失败：false ； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.5 registerCallback【注册回调】

| 定义 | public void registerCallback(IRfidCallback cb); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 注册回调（标签数据或通知将在注册回调中回调）。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | cb | com.ubx.usdk.rfid.aidl.IRfidCallback | 回调 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.6 startInventory【开始扫描（盘点）】

| 定义 | public int startInventory( int session); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开始扫描标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | btSession | Int | 值有 0、1、2、3 ，一般用 0或者1. |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.7 stopInventory【停止扫描】

| 定义 | public int stopInventory(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 停止扫描标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.8 readTag【读取标签】

| 定义 | public String readTag(String EPC,int btMemBank,int btWordAdd, int btWordCnt,String strPassWord); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 读取标签TID。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | EPC | Stirng | 标签的epc |
|  | btMemBank | int | 标签存储区（0:RESERVED, 1:EPC, 3:TID, 3:USER） |
|  | btWordAdd | int | 开始读的地址 |
|  | btWordCnt | int | 读取数据长度，以WORD(16bits)为单位的数据长度。 |
|  | strPassWord | String | 进入密码，4字节。 |
| 返回 (String) | String :目标标签的tid |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.9 readDataByTid【通过tid读取数据】

| 定义 | public String readDataByTid(String TIDStr, int Mem, int WordPtr, int Num, String Password) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 通过标签的tid来读取数据 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TIDStr | String | 标签的tid |
|  | Mem | int | 读取的区域 |
|  | WordPtr | int | 待读取数据的起始地址 |
|  | Num | int | 需要读取数据的长度 |
|  | Password | String | 密码 |
| 返回 String | Null：读取失败 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.10 inventorySingle【单标签查询】

| 定义 | public int inventorySingle() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 每次调用只读取一个标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | 在 onInventoryTag() 回调返回对应结果。 |  |  |
| 参考代码 | 无。 |  |  |

## 3.11 writeTag【写标签】

| 定义 | public int writeTag(String epc, String strPassWord, int btMemBank, int btWordAdd, String wData); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 写标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | epc | String | 标签的epc |
|  | strPassWord | String | 进入密码4字节 |
|  | btMemBank | int | 标签存储区 （0:RESERVED, 1:EPC, 2:TID, 3:USER）。 |
|  | btWordAdd | int | 写起始地址，WORD（16位）。 写 EPC 区时，注意 EPC 从地址 02 开始，前两个字为 PC+CRC。 |
|  | wData | String | 写入数据 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.12 writeTagByTid【通过tid向各存储区写数据】

| 定义3 | public int writeTagByTid(String TIDStr,int Mem, int WordPtr,String Password,String wdata); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 向各存储区写数据. |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TIDStr | String | 标签的tid号，16进制字符串，长度必须是4的整数倍 |
|  | Mem | int | 待写入的存储区， 密码区，前3个字是销毁密码，后3个字是访问密码 EPC区 TID区 用户区 |
|  | WordPtr | int | 写入的起始字地址 |
|  | Password | String | 标签的访问密码，16进制字符串格式。 |
|  | WData | String | 待写入的数据，16进制字符串，长度必须是4的整数倍 |
| 返回 (int) | 成功返回0。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.13 writeEpc【广播方式随机改写一张标签的EPC号】

| 定义1 | public int WriteEPC(int epclen,String epc ,String Password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 广播方式随机改写一张标签的EPC号 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | epclen | int | 要写入的标签EPC号字长度(epc长度除以4) |
|  | epc | String | 输入，标签的EPC号 |
|  | Password | String | 输入，标签的访问密码，4个字节 |
| 返回 (int) | 成功返回0。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.14 killTag【销毁标签】

| 定义 | public int killTag(String epc,String strPassWord); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 销毁标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | epc | String | 标签的epc号 |
|  | strPassWord | String | 标签销毁密码，4字节。 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.15 KillbyTID【通过TID销毁标签】

| 定义 | public int KillbyTID(int tidlen,String tid, String Password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 销毁标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | tidlen | int | TID长度 |
|  | tid | String | tid值。 |
|  | Password | String | 销毁密码。 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.16 lockTag【锁定标签】

| 定义 | public int lockTag(String epc,String strPassWord, Int btMemBank,int btLockType); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 用于锁定标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | Epc | String | 标签的EPC |
|  | btAryPassWord | String | 标签的访问密码，4个字节 |
|  | btMemBank | int | 0 – 控制Kill密码读写保护设定。 1 – 控制访问密码读写保护设定。 2 – 控制EPC存储器读写保护设定。 3 – 控制TID存储器读写保护设定。 4 – 控制用户存储器读写保护设定。 |
|  | btLockType | int | 1个字节， 当Select为0或1，SetProtect值代表的意义如下: 0 – 设置为可读写 1 – 设置为永远可读写 2 – 设置为带密码可读写 3 – 设置为永远不可读写 当Select为2、3、4时，SetProtect值代表的意义如下: 0 – 设置为可写 1 – 设置为永远可写 2 – 设置为带密码可写 3 – 设置为永远不可写。 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：非0； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.17 LockbyTID【通过TID锁定标签】

| 定义 | public int lockTag(int tidlen, String tid,int select, int setprotect,String Password); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 用于锁定标签。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | tidlen | int | 标签的TID字长度(tid值除以4) |
|  | tid | String | 输入，标签的TID |
|  | select | int | 1个字节， 0 – 控制Kill密码读写保护设定。 1 – 控制访问密码读写保护设定。 2 – 控制EPC存储器读写保护设定。 3 – 控制TID存储器读写保护设定。 4 – 控制用户存储器读写保护设定。 其它值保留，若出读写器接收到了其他值，将返回参数出错的消息。 |
|  | setprotect | int | 1个字节， 当Select为0或1，SetProtect值代表的意义如下: 0 – 设置为可读写 1 – 设置为永远可读写 2 – 设置为带密码可读写 3 – 设置为永远不可读写 当Select为2、3、4时，SetProtect值代表的意义如下: 0 – 设置为可写 1 – 设置为永远可写 2 – 设置为带密码可写 3 – 设置为永远不可写。 |
|  | Password | String | 标签的访问密码，4个字节 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：非0； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.18 setQueryMode【设置查询模式】

| 定义 | public void setQueryMode(int mode) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 可以通过三种方式来查询标签 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | Mode | Int | 0：epc 1：epc+tid 2：epc+user 3：fasttid |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.19 getQueryMode【获取查询模式】

| 定义 | public int getQueryMode() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取设备的查询模式 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 对应设置模式的值 0：epc 1：epc+tid 2：epc+user 3：fasttid |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.20 getFirmwareVersion【获取固件版本】

| 定义 | public String getFirmwareVersion(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取读卡器固件版本。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | 返回固件版本信息 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.21 setOutputPower【设置输出功率】

| 定义 | public int setOutputPower(int btOutputPower); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置功率 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | btOutputPower | int | 射频输出功率： 长距功率范围：0-33 短距版功率范围：0-26 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.22 getOutputPower【查询输出功率】

| 定义 | public int getOutputPower(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 查询输出功率。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回输出功率 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.23 setFrequencyRegion【设置频率区域】

| 定义 | public int setFrequencyRegion(int btRegion,int btStartRegion, int btEndRegion); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置频率区域（读写器默认支持的频率）。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | btRegion | int | 1个字节，频谱频段。 1 - "Chinese band2"; 2 - "US band"; 3 - "Korean band"; 4 - "EU band"; 8 - "Chinese band1"; 详见：（附录2：频段说明） |
|  | btStartRegion | int | 频谱的起始频点。 |
|  | btEndRegion | int | 频谱的终止频点 设置射频输出频谱的范围。 规则是： 1、起始频率和终止频率应在规定的规定范围内。 2、起始频率应等于或低于终止频率。 3、结束频率等于起始频率，即使用单频点。 |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.24 getFrequencyRegion【获取频率区域】

| 定义 | public RfidDate getFrequencyRegion(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取频率区域。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (RfidDate ) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.25 addMask【添加掩码】（短距不支持）

| 定义 | public void addMask(int mem,int startAddress,int len,String data) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 添加盘点时候的过滤参数 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mem | int | 过滤区域 |
|  | startAddress | int | 起始地址 |
|  | len | int | 过滤长度 |
|  | data | String | 过滤数据 |
| 返回 Void |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.26 clearMask【清除掩码】

| 定义 | public void clearMask(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 清除掩码数据 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| Void |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.27 unregisterCallback【注销回调】

| 定义 | public void unregisterCallback(IRfidCallback cb); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 注销回调。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | cb | IRfidCallback | 回调 |
| 返回 (void) | 无 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.28 getModuleFirmware【获取模块固件信息】

| 定义 | public String getModuleFirmware(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取模块固件信息 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | 模块信息 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.29 setScanInterval【设置盘存间隔时间】

| 定义 | public int setScanInterval( int interval) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置启用盘点后使用的询查参数 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | interval | int | 参数为 0-6； 分别对应： 0-0ms 1-10ms 2-20ms 3-30ms 4-40ms 5-50ms 6-60ms 即 interval*10ms为实际间隔时间，单位（毫秒） |
| 返回 (int) | 成功返回0，失败返回-1 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.30 getScanInterval【读取盘存间隔时间】

| 定义 | public int getScanInterval() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 读取启用盘点后使用的询查参数 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 返回0-6，为获取到的间隔时间值 *10ms 得到实际的间隔时间，单位 ms； 返回-1，调用方法失败 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.31 startRead【启动盘点】

| 定义 | public int startRead() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 启动盘点 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | - 0：成功 - -1：失败 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.32 scanRfid【询查标签】

| 定义 | public void scanRfid() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开启盘点后一段时间自动停止 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.33 setInventoryParameter【设置盘点参数】

| 定义 | public void setInventoryParameter(Rfidparameter parameter) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置盘点参数 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.34 getDeviceId【获取序列号】

| 定义 | public String getDeviceId() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取序列号 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | - 序列号rfid的序列号。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.35 setCustomRegion【设置自定义频段】（国标无效）

| 定义 | public int setCustomRegion(int flags, int FreSpace, int FreNum, int StartFre); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置自定义频段 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | flags | int | 下电是否保存设置信息标识 0：保存 1：不保存 |
|  | int | FreSpace | 频段间隔 |
|  | int | FreNum | 频点数量 |
|  | int | StartFre | 起始频段 |
|  | - 序列号rfid的序列号。 - 0:成功 - 其他:失败 |  |  |
| 返回 (int) | 无 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

## 3.36 getCustomRegion【获取自定义频段】（国标无效）

| 定义 | public CustomRegionBean getCustomRegion(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取自定义频段信息，如果设置自定义频段后需用该方法来获取相关设置信息，调用getFrequencyRegion无法获取自定频段的相关信息。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (CustomRegionBean ) | - 序列号rfid的序列号。 - CustomRegionBean 实例:成功 - Null:失败 - public class CustomRegionBean { - public int [] band=new int[1];//保留信息 - public int [] FreSpace=new int[1];//频段间隔 - public int [] FreNum=new int[1];//频点数量 - public int [] StartFre=new int[1];//起始频点 - public CustomRegionBean(){} - } |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.37 setProfile【设置链路配置信息】

| 定义 | public int setProfile(int param); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置链路信息 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | param | int | 一般这个参数的可选项需要根据设备信息来提供。 如果读取器的类型是 （0x21,0x23,0x28,0x36,0x37） parm所代表的是： 0:40K, FM0,25us 1:250K,M4, 25us 2:300K,M4, 25us 3:400K,FM0,6.25us 如果读取器的类型不是上面那些类型 则param可供选项为一下 11:640K,FM0,7.5u 1:640K, M2,7.5us 15:640K, M4,7.5us 12:320K, M2, 15us 3:320K, M2, 20us 5:320K, M4, 20us 7:250K, M4, 20us 13:160K, M8, 20us |
| Void |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.38 setRange【设置识别距离】

| 定义 | public int setRange(int range); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 设置标签的识别距离 |  |  |
| 参数 | name | Type | note |
|  | Int | range | 0~100 |
| Int | - 0:success; |  |  |
| Reference Code |  |  |  |

## 3.39 getRange【获取设置的识别距离】

| 定义 | public int getRange(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 描述 | 获取设置的识别距离 |  |  |
| 参数 | name | Type | note |
| 返回值（int） | - -1:失败; - 其他:设置的距离值 |  |  |
| 参考代码 |  |  |  |

- 3.40 GetReaderType【获取模块类型】

| 定义 | public int GetReaderType() |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取模块类型 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (int) | 对应设置模式的值 - 80：短距 - 其他：长距 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.41 getReaderTemperature【查询内部温度】

| 定义 | public String getReaderTemperature(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 查询内部温度。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (String) | 返回字符串格式的温度值，单位（摄氏度） |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.42 startInventoryLed【询查ELD标签】

| 定义 | public int startInventoryLed(int manufacturers, List<String> epcs); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 询查ELD标签 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | manufacturers | int | 厂商 |
|  | epcs | List<String> | 需要询查的epc |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：其他； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.43 stopInventoryLed【停止询查ELD标签】

| 定义 | public void stopInventoryLed(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 停止询查ELD标签 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.44 enableLog【开启或者关闭日志】

| 定义 | public void enableLog(boolean enable); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 开启或者关闭日志。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | enable | boolean | true:开启日志；false:关闭日志 |
| 返回 (void) |  |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

- 3.45 inventoryOnce【单次询查】

| 定义 | public int InventoryOnce(int session, int qvalue, int tidAddr, int tidLen, int target, int scantime) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来查找附近的标签，只查询一次，会返回多张标签。 结果会在 onInventoryTag() 方法回调，单次结束后，会回调onInventoryTagEnd()方法。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | session | int | 1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。 0：Session使用S0； 1：Session使用S1； 2：Session使用S2； 3：Session使用S3。 |
|  | qvalue | int | 询查EPC标签时使用的初始Q值，范围0~15.(建议0或6) |
|  | tidAddr | int | 询查TID区的起始字地址 |
|  | tidLen | int | 询查TID区的数据字数，范围0~15.长度为0时查询标签的EPC号。（如果长度为0，则不获取TID区） |
|  | target | int | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A；1 – Target B。 |
|  | scantime | int | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围3-255(*100ms) （建议2秒） |
| 返回 (int) | 成功返回0。 |  |  |
| 参考代码 | inventoryOnce(1,4,0,0,0,50); |  |  |

- 3.46 inventoryOnceMix【单次混合询查】

| 定义 | public int inventoryOnceMix(int session, int qvalue, int target, int scantime, int readMem, byte[] ReadAdr, int readLen, String pwd) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 该命令用来查找附近的标签，只查询一次，查询EPC+存储区，会返回多张标签。结果会在 onInventoryTag() 方法回调，单次结束后，会回调onInventoryTagEnd()方法。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | session | int | 1个字节，询查EPC标签时使用的Session值。 0：Session使用S0； 1：Session使用S1； 2：Session使用S2； 3：Session使用S3。 |
|  | qvalue | int | 询查EPC标签时使用的初始Q值，范围0~15.(建议0或6) |
|  | target | int | 1个字节，查询标签的Target值。 0 – Target A；1 – Target B。 |
|  | scantime | int | 1个字节，本次命令查询的最大时间，范围3-255(*100ms) （建议2秒） |
|  | readMem | int | 标签存储区 (0:RESERVED,1:EPC,2:TID,3:USER)。 |
|  | ReadAdr | byte[] | 固定2字节,第一个字节是高位，第2字节是低位，比如 6长度：new byte[]{ 0 , 6 } |
|  | readLen | int | 询查指定存储区的数据长度，长度必须大于0。 |
|  | pwd | String | 标签的访问密码，4个字节 |
| 返回 (int) | 成功返回0。 |  |  |
| 参考代码 | 读EPC+TID: byte[] readAdr = new byte[]{ 0x00 , 0x06 };//6位长度 inventoryOnceMix(1,4,0,50,2,readAdr ,"00000000"); |  |  |

## 3.47 writeTagEpc【写标签EPC区】

| 定义 | public int writeTagEpc(String selectEpc, String password, String writeData ); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 修改标签的EPC值，通过原EPC值改写成写入的EPC值，即把标签EPC号改成writeData。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | selectEpc | String | 选中的标签的epc |
|  | password | String | 进入密码4字节 |
|  | writeData | String | 待写入数据（16进制，长度4的倍数） |
| 返回 (int) | 成功：0；失败：-1； |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.48 writeTagEpcByTid【通过tid写EPC区】

| 定义 | public int writeTagByTid(String TIDStr, String password, String writeData ); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 修改标签的EPC值，通过TID值,把标签当前的EPC值改写成写入的EPC值，即把标签EPC号改成writeData。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | TIDStr | String | 标签的tid号 |
|  | Password | String | 标签的访问密码，16进制字符串格式。 |
|  | WData | String | 待写入的数据，16进制字符串，长度必须是4的整数倍 |
| 返回 (int) | 成功返回0。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

## 3.49 findEpc【查找标签】

| 定义 | public Tag6C findEpc(String selectEpc); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 查找、定位指定的标签 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | selectEpc | String | 标签的epc号 |
| 返回 (int) | 成功返回Tag6C 不为空。 通过 Tag6C 的rssi 字段，来判断信号的强弱，以此来判断是否靠近标签，进行定位判断。 |  |  |
| 参考代码 | 无 |  |  |

# 附录1：常见错误码

| 错误代码 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 执行成功。 |
| 1 | 未询查到电子标签。 |
| 2 | 电源不足，标签电源不足，无法执行存储写入操作。 |
| 3 | 存储器超限或不被支持的PC值，规定存储位置不存在或标 签不支持PC值。 |
| 4 | 存储器锁定，存储位置锁定永久锁定，且不可写入。 |
| 5 | 访问密码错误。 |
| 9 | 销毁密码错误。 |
| 10 | 销毁密码不能为全0。 |
| 11 | 电子标签不支持该命令。 |
| 12 | 对该命令，访问密码不能为0。 |
| 13 | 电子标签已经被设置了读保护，不能再次设置。 |
| 14 | 电子标签没有被设置读保护，不需要解锁。 |
| 15 | 非特定错误，标签不支持特定错误代码。 |
| 16 | 有字节空间被锁定，写入失败。 |
| 17 | 不能锁定。 |
| 18 | 已经锁定，不能再次锁定。 |
| 19 | 参数保存失败,但设置的值在读写模块断电前有效。 |
| 20 | 无法调整。 |
| 248 | 天线检测错误 |
| 249 | 命令执行出错。 |
| 250 | 有电子标签，但通信不畅，无法操作。 |
| 251 | 无电子标签可操作。 |
| 252 | 电子标签返回错误代码。 |
| 253 | 命令长度错误。 |
| 254 | 不合法的命令。 |
| 255 | 参数错误。 |
| 48 | 通讯错误。 |

# 附录2：频段说明

欧标频段（865~868MHz）

| 频段名称 | 频点个数 | 频道间隔 kHz | 频点公式 MHz | 区域代码（十六进制） | 范围（MHZ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU | 15 | 200 | 865.1 + N*0.2(MHz) 其中N∈[0, 14] | 4 | 865.1-867.9 |
| Ukraine | 7 | 100 | 868.0 + N*0.1(MHz) 其中N∈[0, 6] | 6 | 868.0-868.6 |
| Chinese 1 | 20 | 250 | 840.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19] | 8 | 840.125-844.875 |
| EU3 | 4 | 600 | 865.7 + N * 0.6(MHz) 其中N∈[0, 3] | 9 | 865.7-867.5 |

美标频段（902~928MHz）

| 频段名称 | 频点个数 | 频道间隔 kHz | 频点公式 MHz | 区域代码（十六进制） | 范围（MHZ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chinese 2 | 20 | 250 | 920.125 + N * 0.25 (MHz) 其中N∈[0, 19] | 1 | 920.125-924.875 |
| US | 50 | 500 | 902.75 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,49] | 2 | 902.75-927.25 |
| Korean | 32 | 200 | 917.1 + N * 0.2 (MHz) 其中N∈[0, 31] | 3 | 917.1-923.7 |
| Peru | 12 | 900 | 916.2 + N*0.9(MHz) 其中N∈[0, 11] | 7 | 916.2-926.1 |
| US 3 | 53 | 500 | 902 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,52] | C | 902-928 |
| Taiwan | 12 | 500 | 922.25 + N * 0.5 (MHz) 其中N∈[0,11] | A | 922.25-927.75 |

设置这些特定区域频段的示例:

如欧标：（从上到下依次对应参数0-14）

865.1  0

865.3  1

865.5  2

865.7  3

865.9  4

866.1  5

866.3  6

866.5  7

866.7  8

866.9  9

867.1  10

867.3  11

867.5  12

867.7  13

867.9  14

如果需要设置欧标 865.3-867.5

mRfidManager.setFrequencyRegion(4, 2, 12);

获取通过上述方法设置的频段信息。

RfidDate frequencyRegion = mRfidManager.getFrequencyRegion();

frequencyRegion.btRegion:区域（4）

frequencyRegion.btFrequencyStart:起始频点（2）

frequencyRegion.btFrequencyEnd:截止频点（12）

- 附录3:  RSSI参数对照表

| RSSI参数 | 信号强度 | RSSI参数 | 信号强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98(0x62) | -31dBm | 64(0x40) | -66dBm |
| 97(0x61) | -32dBm | 63(0x3F) | -67dBm |
| 96(0x60) | -33dBm | 62(0x3E) | -68dBm |
| 95(0x5F) | -34dBm | 61(0x3D) | -69dBm |
| 94(0x5E) | -35dBm | 60(0x3C) | -70dBm |
| 93(0x5D) | -36dBm | 59(0x3B) | -71dBm |
| 92(0x5C) | -37dBm | 58(0x3A) | -72dBm |
| 91(0x5B) | -38dBm | 57(0x39) | -73dBm |
| 90(0x5A) | -39dBm | 56(0x38) | -74dBm |
| 89(0x59) | -41dBm | 55(0x37) | -75dBm |
| 88(0x58) | -42dBm | 54(0x36) | -76dBm |
| 87(0x57) | -43dBm | 53(0x35) | -77dBm |
| 86(0x56) | -44dBm | 52(0x34) | -78dBm |
| 85(0x55) | -45dBm | 51(0x33) | -79dBm |
| 84(0x54) | -46dBm | 50(0x32) | -80dBm |
| 83(0x53) | -47dBm | 49(0x31) | -81dBm |
| 82(0x52) | -48dBm | 48(0x30) | -82dBm |
| 81(0x51) | -49dBm | 47(0x2F) | -83dBm |
| 80(0x50) | -50dBm | 46(0x2E) | -84dBm |
| 79(0x4F) | -51dBm | 45(0x2D) | -85dBm |
| 78(0x4E) | -52dBm | 44(0x2C) | -86dBm |
| 77(0x4D) | -53dBm | 43(0x2B) | -87dBm |
| 76(0x4C) | -54dBm | 42(0x2A) | -88dBm |
| 75(0x4B) | -55dBm | 41(0x29) | -89dBm |
| 74(0x4A) | -56dBm | 40(0x28) | -90dBm |
| 73(0x49) | -57dBm | 39(0x27) | -91dBm |
| 72(0x48) | -58dBm | 38(0x26) | -92dBm |
| 71(0x47) | -59dBm | 37(0x25) | -93dBm |
| 70(0x46) | -60dBm | 36(0x24) | -94dBm |
| 69(0x45) | -61dBm | 35(0x23) | -95dBm |
| 68(0x44) | -62dBm | 34(0x22) | -96dBm |
| 67(0x43) | -63dBm | 33(0x21) | -97dBm |
| 66(0x42) | -64dBm | 32(0x20) | -98dBm |
| 65(0x41) | -55dBm | 31(0x1F) | -99dBm |