# Scanner api 参考文档

目录

一、api介绍	2

1.openScanner【打开扫描头】	2

2.closeScanner【关闭扫描头】	2

3.switchOutputMode【切换输出模式】	2

4.getOutputMode【获取当前扫描头的输出模式】	3

5.getScannerState【获取当前扫描头的状态】	3

6.startDecode【开启解码】	3

7.lockTrigger【锁定触发器】	4

8.unlockTrigger【解锁触发器】	4

9.getTriggerLockState【获取触发器状态】	4

10.resetScannerParameters【重置扫描头相关设置】	5

11.setTriggerMode【设置触发模式】	5

12.getTriggerMode【获取触发器模式】	6

13.setParameterInts【设置扫描头相关属性的配置】	6

14.getParameterInts【获取某些个属性的配置信息】	7

15.setParameterString【配置扫描头参数】	7

16.getParameterString【获取扫描头配置】	7

17.isSymbologySupported【判断设备解码器支持特定解码】	8

18.isSymbologyEnabled【获取当前系统是否设置为目标条码类型】	8

19.enableAllSymbologies【启用或禁用所有支持的符号系统】	8

20.enableSymbology【启用或禁用目标条形码符号系统类型】	9

21.stopDecode【停止解码】	9

二、常用功能参考代码表。	9

## 一、api介绍

- 1.openScanner【打开扫描头】

| 定义 | public boolean openScanner(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 打开扫描头的电源。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | 无 |  |  |
| 返回 | boolean |  |  |
| 参考代码 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); boolean ret = mScanManager.openScanner(); if(ret) { //open successful } |  |  |

- 2.closeScanner【关闭扫描头】

| 定义 | public boolean closeScanner(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 关闭扫描头的电源，扫描头将不会工作。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | 无 |  |  |
| 返回 | boolean |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); boolean ret = mScanManager.closeScanner(); if(ret) { //close successful } |  |  |

- 3.switchOutputMode【切换输出模式】

| 定义 | public boolean switchOutputMode(int mode); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置扫描头解码到数据的输出方式一种的通过intent携带数据，一种是将解码数据展示到获得焦点的编辑框里面。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mode | Int | mode: 0:扫描头获取的数据通过广播的intent携带数据。 1：扫描头获取的数据直接传递给页面获取焦点的编辑文本框里面。 |
| 返回 | boolean |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); int mode = 0; boolean ret = mScanManager.switchOutputMode(mode); if(ret) { //switch Output Successful } |  |  |

- 4.getOutputMode【获取当前扫描头的输出模式】

| 定义 | public int getOutputMode(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取当前扫描头的输出模式 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | int 0:intent方式输出 1：在获取焦点的编辑文本输出数据（默认） |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); int mode = mScanManager.getOutputMode(); if(mode == 0) { //barcode is sent as intent } else if(mode == 1){ //barcode is sent to the text box in focus } |  |  |

- 5.getScannerState【获取当前扫描头的状态】

| 定义 | public boolean getScannerState(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取当前扫描头的上电状态。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | boolean true:扫描头处于上电状态。 false:扫描头处于断电状态。 |  |  |
| 参考代码 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); boolean ret = mScanManager.getScannerState(); if(ret) { //scanner power on } else { //scanner power off } |  |  |

- 6.startDecode【开启解码】

| 定义 | public boolean startDecode(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 调用该方法，扫描头开始工作。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | boolean true:扫描头扫到码。 False:扫描头没扫到码。 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); boolean ret = mScanManager.startDecode(); if(ret) { //scanner start decoding } |  |  |

- 7.lockTrigger【锁定触发器】

| 定义 | public boolean lockTrigger(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 将扫描触发器设置为非活动状态（禁用扫描按钮）。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | boolean true:设置成功。 False:设置失败。 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); boolean ret = mScanManager.lockTrigger(); if(ret) { //disable the scan button successful } |  |  |

- 8.unlockTrigger【解锁触发器】

| 定义 | public boolean unlockTrigger(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 将扫描触发器设置为活动状态（启用扫描按钮）。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | boolean true:设置成功。 False:设置失败。 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); boolean ret = mScanManager.unlockTrigger(); if(ret) { //enable the scan button successful} |  |  |

- 9.getTriggerLockState【获取触发器状态】

| 定义 | public boolean unlockTrigger(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取触发器状态 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | boolean true:扫描头触发器处于活动状态。 false:扫描头触发器处于非活动状态。 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); boolean ret = mScanManager.getTriggerLockState(); if(ret) { //scanner trigger is already active } |  |  |

- 10.resetScannerParameters【重置扫描头相关设置】

| 定义 | public boolean resetScannerParameters(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 将扫描头相关设置重置为出厂默认设置。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | boolean true:重置成功。 false:重置失败。 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); boolean ret = mScanManager.resetScannerParameters(); if(ret) { //Reset to factory default settings for all barcode symbology types successful } |  |  |

- 11.setTriggerMode【设置触发模式】

| 定义 | public void setTriggerMode(Triggering mode); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置操作模式以控制解码。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | mode | Triggering | mode:这些是您在设置触发模式时首先选择的不同操作模式。默认是HOST mode的值： PLUSE:触发器将激活扫描引擎，并开始解码。当找到有效代码时，或者当触发器被释放时，或者当达到超时时，它将被停用。 CONTINUOUS:扳机拉动激活激光和解码处理。激光器保持打开状态，解码处理继续进行，直到达到有效的解码或达到激光器的开机超时。 HOST:主机命令发出触发信号。扫描引擎将实际触发拉取解释为级别触发选项。 |
| 返回 | void |  |  |
| 参考代码 | import android.device.scanner.configuration.Triggering; mScanManager.openScanner(); Triggering mode = Triggering.HOST; //Set the HOST mode mScanManager.setTriggerMode(mode); |  |  |

- 12.getTriggerMode【获取触发器模式】

| 定义 | public Triggering getTriggerMode(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取触发器模式。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | Triggering 当前触发模式。有关可能的值，请参阅触发。 |  |  |
| 参考代码 | import android.device.scanner.configuration.Triggering; mScanManager.openScanner(); Triggering mode = mScanManager.getTriggerMode(); //The return value could be Triggering.HOST, Triggering.CONTINUOUS, or Triggering.PULSE. |  |  |

- 13.setParameterInts【设置扫描头相关属性的配置】

| 定义 | ppublic int setParameterInts(int[] idBuffer,int[] valueBuffer)； |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 设置扫描头相关的属性。参数为int类型 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | idBuffer | int[] | 需要设置的相关属性，这些值将会在后面常用功能中介绍。 |
|  | valueBuffer | int[] | 与第一个参数锁对应的属性对应，这个参数存储的是第一个参数对应属性将要设置的值。 |
| 返回 | int 0:设置成功。 1:设置失败。 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); int[] index = new int[]{ PropertyID.WEDGE_KEYBOARD_ENABLE, PropertyID.WEDGE_KEYBOARD_TYPE, PropertyID.GOOD_READ_BEEP_ENABLE}; int[] value = new int[]{1, 1, 1}; int ret = mScanManager.setParameterInts(index, value); if(ret == 0) { //set success } |  |  |

- 14.getParameterInts【获取某些个属性的配置信息】

| 定义 | public int[] getParameterInts(int[] idBuffer); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取某些个属性的配置信息，参数为int类型 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | idBuffe | int[] | 目标属性 |
| 返回 | int[] 返回对应配置项系统中当前设置的值 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.openScanner(); int[] index = new int[]{ PropertyID.WEDGE_KEYBOARD_ENABLE }; int[] value = mScanManager.getParameterInts(index); //value of PropertyID.WEDGE_KEYBOARD_ENABLE |  |  |

- 15.setParameterString【配置扫描头参数】

| 定义 | public boolean setParameterString(int[] idBuffer, java.lang.String[] valueBuffer); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取触发器状态 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | idBuffer | Int[] | 配置项。 |
|  | valueBuffer | String[] | 配置项对应的字符串值。 |
| 返回 | boolean true:设置成功。 false:设置失败。 |  |  |
| 参考代码 | import android.device.scanner.configuration.PropertyID; mScanManager.openScanner(); int[] key = new int[]{ PropertyID.WEDGE_INTENT_ACTION_NAME }; String[] action = { "udroid.test.action" }; boolean ret = mScanManager.setParameterString(key, action); if(ret) { //update successful } else { //index or value is error } |  |  |

- 16.getParameterString【获取扫描头配置】

| 定义 | public java.lang.String[] getParameterString(int[] idBuffer); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取给定扫描仪配置属性的所有字符串。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | idBuffer | int[] | 属性数组 |
| 返回 | String[] 返回当前属性对应的值 |  |  |
| 参考代码 | import android.device.scanner.configuration.PropertyID; mScanManager.openScanner(); int[] index = new int[]{ PropertyID.WEDGE_INTENT_ACTION_NAME, PropertyID.WEDGE_INTENT_DATA_STRING_TAG }; String[] value = mScanManager.getParameterString(index); //value is string arrary of the parameters |  |  |

- 17.isSymbologySupported【判断设备解码器支持特定解码】

| 定义 | public boolean isSymbologySupported(Symbology barcodeType); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 判断设备解码器是否可以读取特定的条形码标志 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | barcodeType | Symbology | 条形码类型是符号系统之一。 |
| 返回 | boolean false：如果解码器无法读取特定的条形码类型 true: 支持该类型条码 |  |  |
| 参考代码 | import android.device.scanner.configuration.Symbology public boolean isQRSupported(ScanManager decoder) { return decoder.isSymbologySupported(Symbology.QRCODE); } |  |  |

- 18.isSymbologyEnabled【获取当前系统是否设置为目标条码类型】

| 定义 | public boolean isSymbologyEnabled(Symbology barcodeType); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 获取特定条形码符号系统的当前启用设置 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | barcodeType | Symbology | 目标条码类型 |
| 返回 | boolean true:系统当前解码类型为目标条码类型。 false:系统当前解码类型不是目标条码类型。 |  |  |
| 参考代码 | import android.device.scanner.configuration.Symbology public boolean isCode128Enabled(ScanManager decoder) { return decoder.isSymbologyEnabled(Symbology.CODE128); } |  |  |

- 19.enableAllSymbologies【启用或禁用所有支持的符号系统】

| 定义 | public void enableAllSymbologies(boolean enable); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 启用或禁用所有支持的符号系统 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | enable | boolean | enable: True:启用。 False:禁用。 |
| 返回 | void |  |  |
| 参考代码 | public void enableAll(ScanManager decoder) { decoder.enableAllSymbologies(true); } |  |  |

- 20.enableSymbology【启用或禁用目标条形码符号系统类型】

| 定义 | public void enableSymbology(Symbology barcodeType,boolean enable); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 启用或禁用目标条形码符号系统类型 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
|  | barcodeType | Symbology | 指示要更改其启用设置的目标条码类型 |
|  | enable | boolean | 指定是否启用数据类型。设置为 true 以启用。 |
| 返回 | void |  |  |
| 参考代码 | import android.device.scanner.configuration.Symbology public void enableCode128(ScanManager decoder) { decoder.enableSymbology(Symbology.CODE128, true); } |  |  |

- 21.stopDecode【停止解码】

| 定义 | public boolean stopDecode(); |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 | 这将停止当前正在进行的任何数据采集。 |  |  |
| 参数 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 返回 | boolean True:成功 False:失败 |  |  |
| 参考代码 | mScanManager.startDecode(); //After calling startDecode, stopDecode is called before timeout to stop scanning boolean ret = mScanManager.stopDecode(); if(ret) { //scanner stop decode successful } else { //scanner stop decode failed } |  |  |

- 二、常用功能参考代码表。

| 不同模式下部分属性设置参考表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模式 | 功能 | 参考代码 |
| 广播模式 | 开启或关闭声音和震动 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); //以下的设置是针对扫描头的输出模式为intent方式，所以在设置属性的标识上有SEND mScanManager.setPropertyInts(new int[]{PropertyID.SEND_GOOD_READ_BEEP_ENABLE},new int[]{0});//声音 0关闭 1 短促 2 尖锐 //扫描成功时震动 mScanManager.setPropertyInts(new int[]{PropertyID.SEND_GOOD_READ_VIBRATE_ENABLE},new int[]{0});//震动 0关闭 1 开启 |
|  | 设置广播模式的action 和接收扫描结果的keyString | new ScanManager().setParameterString(new int[]{PropertyID.WEDGE_INTENT_ACTION_NAME,PropertyID.WEDGE_INTENT_DATA_STRING_TAG},new String[]{"你的Action","你接收的KeyString"}); |
| 键盘模式 | 开启或关闭键盘模式的声音和震动 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); //以下的设置是针对扫描头的输出模式为键盘模式，所以在设置属性的标识上没有SEND mScanManager.setPropertyInts( new int[]{PropertyID.GOOD_READ_BEEP_ENABLE},new int[]{0}); //声音 0关闭 1 短促 2 尖锐 //扫描成功时震动 mScanManager.setPropertyInts(new int[]{PropertyID.GOOD_READ_VIBRATE_ENABLE},new int[]{0}); //震动 0关闭 1 开启 |
|  | 键盘类型 | //输出模式为键盘模式 new ScanManager().setParameterInts( new int[]{PropertyID.WEDGE_KEYBOARD_TYPE},new int[]{1}); 0：物理键盘 1：输入法软件 2：仅用物理键盘 3：仅用输入法 |
|  | 设置操作键字符 | new ScanManager().setParameterInts( new int[]{PropertyID.LABEL_APPEND_ENTER},new int[]{1}); //参数对应的可选择值 0 : None 1 : Carriage return 2 : IME action done 3 : TAB |

| 常用功能参考表 |  |
| --- | --- |
| 功能 | 参考代码 |
| 设置输出模式 | new ScanManager().switchOutputMode(0);//开启广播模式 new ScanManager().switchOutputMode(1);//开启键盘式 |
| 开启或关闭应用标识符 | int [] keyInt = new int[]{PropertyID.LABEL_SEPARATOR_ENABLE}; int [] valueInt = new int[]{1};//0：关闭 1：开启 new ScanManager().setPropertyInts(keyInt,valueInt); |
| 扫码附加前后缀，附加格式0-6 | new ScanManager(). setPropertyInts(new int[]{PropertyID.SEND_LABEL_PREFIX_SUFFIX},new int[]{1}); |
| 替换 | new ScanManager() .setParameterString(new int[]{PropertyID.LABEL_MATCHER_TARGETREGEX,PropertyID.LABEL_MATCHER_REPLACEMENT},new String[]{"oldStr","newStr"}); |
| 多条码设置（不一定每款设备都会生效） | int[] multiConfigbuf = new int[]{ PropertyID.MULTI_DECODE_MODE, PropertyID.FULL_READ_MODE, PropertyID.BAR_CODES_TO_READ}; int[] multiConfigval = new int[3]; multiConfigval[0] = 1;//0 关闭多条码模式, 1 开启多条码模式 multiConfigval[1] = 1;//0 在一个或多个条形码被解码后生成一个解码事件 1:只有当至少是解码到设置条形码的数量时，才生成回调到应用程序。 multiConfigval[2] = 4;//该参数设置解码个数， 1- 10个条形码。默认值为1。 new ScanManager().setParameterInts(multiConfigbuf, multiConfigval); 获取： //广播获取多条码扫描结果，需要将扫描头的输出模式设为广播输出。 String moreBarcodeStr=intent.getStringExtra("com.ubx.datawedge.data_string"); |
| 连扫模式下的去重设置 | new ScanManager().setParameterInts( new int[]{PropertyID.DEC_Multiple_Decode_MODE},new int[]{0});//0：可重复解码 1：连续不重复解码 2：缓存内不重复解码 |
| 设置扫描到两个相同条码的间隔时间 | //value * 100 ms ；MIN == 1 ,MAX == 99 设置扫描到两个相同条码的间隔时间，例如传1--> 1*100ms == 100ms;传最大值 99 --> 99*100ms == 9900ms ,即间隔 9900毫秒 mScanManager.setPropertyInts(new int[]{PropertyID.TIMEOUT_BETWEEN_SAME_SYMBOL},new int[]{1}); |
| 设置扫描间隔，扫描超时时间 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); mScanManager.setPropertyInts(new int[]{PropertyID.DEC_Multiple_Decode_INTERVAL},new int[]{50});//扫描间隔时间,默认50ms (范围：0-5000ms) mScanManager.setParameterInts( new int[]{PropertyID.DEC_Multiple_Decode_TIMEOUT},new int[]{5000});//扫描超时时间,默认5000ms (范围：50-60000ms) |
| 打开或关闭相应的码制 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); mScanManager.enableSymbology(Symbology.AZTEC,false); //AZTEC：具体的码制 ，false:不解码 true：解码 mScanManager.enableAllSymbologies(true);//开启解码所有码制，true：开启 false：关闭 |
| 启动瞄准模式 | mScanManager.setParameterInts(new int[]{PropertyID.DEC_PICKLIST_AIM_MODE},new int[]{1}); |
| 设置码校验级别默认为1 | int[] codeleveindex = new int[]{ PropertyID.LINEAR_CODE_TYPE_SECURITY_LEVEL}; int[] codelevevalue = new int[]{1};//级别等级0-3. int ret2 = new ScanManager().setParameterInts(codeleveindex, codelevevalue); |
| 设置打开或关闭 码制和校验位 | int[] codeChecksumKey = new int[]{ PropertyID.EAN13_ENABLE,//打开 EAN13 码制开关，0：关 1：开 PropertyID.UPCA_ENABLE,//设置 UPCA 码制开关，0：关 1：开 PropertyID.UPCE_ENABLE,//设置 UPCE 码制开关，0：关 1：开 PropertyID.UPCE1_ENABLE,//设置 UPCE1 码制开关，0：关 1：开 PropertyID.EAN13_SEND_CHECK,//设置 UPCE1 检验位开关，0：关 1：开 PropertyID.UPCA_SEND_CHECK,//设置 UPCA 检验位开关，0：关 1：开 PropertyID.UPCE_SEND_CHECK,//设置 UPCE 检验位开关，0：关 1：开 PropertyID.UPCE1_SEND_CHECK};//设置 UPCE1 检验位开关，0：关 1：开 int[] codeChecksumvalue = new int[]{1,1,1,1,0,0,0,0}; int ret = new ScanManager().setParameterInts( codeChecksumKey, codeChecksumvalue); |
| 低对比图像模式 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); mScanManager.setPropertyInts(new int[]{PropertyID.LOW_CONTRAST_IMPROVED,PropertyID.LOW_CONTRAST_IMPROVED_ALGORITHM} ,new int[]{2,0}); //低对比图像模式，取值：0-5 //增强低对比度图像算法 0：关闭 1：打开 |
| 照明灯和瞄准灯设置 | new ScanManager().setParameterInts( new int[]{PropertyID.DEC_2D_LIGHTS_MODE},new int[]{1}); //1：仅瞄准灯 2：仅照明灯 3：交替运行 4：同时运行 |
| 取景框 | //DEC_2D_CENTERING_ENABLE 取值 0 1 关闭、开启 //DEC_2D_CENTERING_MODE 取景模式 0，1，2，3 mScanManager.setParameterInts(new int[]{PropertyID.DEC_2D_CENTERING_ENABLE,PropertyID.DEC_2D_CENTERING_MODE},new int[]{1,2}); //坐标 int[] key = new int[]{ PropertyID.DEC_2D_WINDOW_UPPER_LX, PropertyID.DEC_2D_WINDOW_UPPER_LY,PropertyID.DEC_2D_WINDOW_LOWER_RX,PropertyID.DEC_2D_WINDOW_LOWER_RY }; int[] value = new int[]{632, 346,640,354}; mScanManager.setParameterInts(key, value); |
| 编码格式 | int[] key = new int[]{ PropertyID.CODING_FORMAT};//中文编码格式 int[] value = new int[]{1};//0：UTF-8 1：GBK mScanManager.setParameterInts(key, value); |
| OCR解码模式和OCR模板 | int[] key = new int[]{ PropertyID.DEC_OCR_MODE,PropertyID.DEC_OCR_TEMPLATE }; //DEC_OCR_MODE:模式（0-3）DEC_OCR_TEMPLATE：模板（0-4） int[] value = new int[]{3,0};//3:Both(模式) 0：User Defind（模板） int ret = mScanManager.setParameterInts(key, value); |
| OCR自定义模板 | int[] key = new int[]{ PropertyID.DEC_OCR_USER_TEMPLATE }; String[] action = { "137777777777777777770" }; boolean ret = mScanManager.setParameterString(key, action); 字符串开头 1 固定 第二个字符代表字体(1, 2, 3,4, 5) 3代表ocrA&ocrB两种字体 第三个至倒数第二代表字符类型字符（字符代表字符类型；数字字母空格组合，取值 5（数字组合），6（字母组合），7（数字字母组合），8.（任何支持的字符组合）） 字符串结尾 0 固定 比如18位的身份证： 137777777777777777770 |
| 优化一维码 | ScanManager mScanManager = new ScanManager(); int[] key = new int[]{ PropertyID.FUZZY_1D_PROCESSING }; //优化一维码 int[] value = new int[]{3 };//0:关闭 1：开启 int ret = mScanManager.setParameterInts(key, value); |
| 曝光参数设置 | int[] key = new int[]{ PropertyID.IMAGE_EXPOSURE_MODE,PropertyID.DEC_ES_MAX_EXP,PropertyID.DEC_ES_MAX_GAIN, PropertyID.DEC_ES_TARGET_VALUE }; //曝光参数设置 int[] value = new int[]{1,500,4,4000 }; int ret = mScanManager.setParameterInts(key, value); |